ООО   НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

ГИДРОМЕХАНИКА

630024, г. Новосибирск

ул. Мира, 58,   для писем: а/я 10

тел/факс: (3832) 11-92-28, 47-88-07

е-mail: npf_1@hydromech.nsk.su

http:// www.hydromech.ru

От 06.05.04    № 86/54

На _________ № ________

Генеральному директору

ОАО «………………»

г-ну …………………..

_______________________________

Уважаемый ………………….!

В рамках «Сибирской ассоциации гидравликов и пневматиков» с целью информационного обмена состоялась очередная встреча представителей ассоциации, на сей раз с конструкторами завода «…………………..».

Такие встречи даже в рамках города весьма полезны, так как открывают путь к дискуссии и обсуждению проблем гидропривода среди участников ассоциации. Дискуссии должны стать регулярными, в противном случае жизнеспособность ассоциации может оказаться под вопросом.

Ниже будет высказано мнение по поводу разработок «…………………..», целью этих высказываний является приглашение разработчиков гидравлических систем  к гласному обсуждению затронутых проблем с участием инженеров-гидравликов и ученых, членов ассоциации.

С первых же минут разговора с разработчиками гидравлических систем завода  «………………….» было видно, что у них сложилось стойкое убеждение в том, что неудовлетворительная работа их гидроприводов связана исключительно с некачественными насосами высокого давления и другой гидроаппаратурой, производимой отечественной промышленностью. Выход из этой ситуации они видят только в одном – в приобретении заграницей «хороших» комплектующих, что, по их мнению, должно являться гарантией надежной работы прессового оборудования, выпускаемого заводом.

Так ли это?

Джону Ф. Уэйкерли - американскому разработчику цифровой схемотехники - принадлежат слова: «Хорошие средства не гарантируют хорошего результата, но они здорово помогают, избавляя вас от головной боли при осуществлении необходимых действий». На наш взгляд эти слова как раз подходят к разбираемой нами ситуации, так как разделяют понятия «хорошая» комплектация и схемное решение, которое так же может быть как «хорошим», так и «плохим».

Если при разработанных на заводе схемных решениях отечественные насосы практически сразу же выходили из строя, то отказ импортных насосов происходит несколько позднее (то, что они не будут стоять годами, становится ясным после ознакомления с принципиальной схемой).

Уже при поверхностном взгляде на гидропривод «пресс-ножниц» бросается в глаза грубейшее нарушение правил построения гидравлических систем.

В параллель включены десять регулируемых насосов, каждый из которых имеет свой регулятор давления!?  Этого категорически делать нельзя!

Дело в том, что характеристики регуляторов, а так же их настройки не могут быть абсолютно одинаковыми (хотя бы в силу разной жесткости пружин, разных размеров деталей в рамках их полей допусков и т.д.), следовательно, между каждым из них имеется некое рассогласование. Так как мощности насосов равны, а регуляторы с обратной связью пытаются обнулить ошибку только своего управления, но сделать этого не могут в силу разницы частных целей, то возникает незатухающий конфликт управления (дефект вектора цели системы). Возникающие при переходных процессах реактивные силы с частотой «дребезга» превышают пределы прочности деталей насосов, в результате чего происходят «случайные» отказы оборудования, выявляемые лишь статистически. Разница отечественных и импортных насосов всего лишь в том, что у отечественных насосов статистика отказов более высокочастотна, что, по всей видимости, связано с меньшим запасом прочности узлов насоса.

За счет же добротного схемного решения, исключающего неприемлемые динамические воздействия, большинство отечественных насосов могло бы стоять годами.

К сожалению, вышеописанная ошибка при построении гидропривода довольно распространена, и во всех подобных реализациях эффект неудовлетворительный.

ООО «НПФ «ГИДРОМЕХАНИКА» как раз занимается вопросами бесконфликтного управления «большими системами» (построение внутренне ненапряженных систем) и готова в рамках ассоциации вести диалог по любым проблемным вопросам.

В связи со сказанным, у нас для руководства завода «…………………..» есть предложение. На завод наверняка обращаются по вопросам гидропривода различные организации. Со слов конструкторов, за многие вопросы они просто не берутся в связи с отсутствием сил и возможностей.

Предлагается подключить к решению любого проблемного вопроса гидропривода   «НПФ «ГИДРОМЕХАНИКА» с обязательствами получить высоконадежную работу гидропривода на отечественных насосах.

С уважением, директор                                                    А.А. Колганов